Opis predmetu obstarávania

Hlavným zámerom projektu je obstaranie inovatívneho zariadenia: Technologické zariadenie „Betonáreň“ pre dodávku betónu, ktorá zabezpečí inteligentné riešenia výrobného procesu.

Technológia spočíva vo vybavení automatickým riadením, pričom samozrejmosťou je aj možnosť manuálneho zásahu či výroby betónu v manuálnom režime. To umožňuje výrobu betónu aj v situáciách, keď niektorý z komponentov betonárky má poruchu a automatika zablokuje výrobu. Pre jednoduchšiu manuálnu obsluhu betonárky je v riadiacom pracovisku vizuálne prispôsobený panel manuálneho ovládania, pomocou ktorého je manuálne ovládanie betonárky jednoduché a rýchle. Operátor betonárky v ňom zadá len typ betónu a požadované množstvo a riadiaci systém zabezpečí všetko ostatné od naváženia jednotlivých materiálov až po vypustenie vyrobeného betónu do domiešavača. Výsledkom sú potom betónové zmesi podľa požadovaného množstva a triedy betónu vždy v požadovanom čase výrobného procesu. Zariadenie bude vyrábať/spracovávať maximálne 7 000 m3 betónu ročne.

Zakúpením nového zariadenia sa v rámci koncepcie inteligentného priemyslu docieli:

- Zvýšenie kvality výrobkov vďaka vlastnej receptúre a možnosti ovplyvniť kvalitu betónovej zmesi,

- Kúpou nového zariadenia sa nám zvýši možnosť rozšíriť výrobu o nové výrobky, čím si rozšírime výrobné portfólio a zvýšime si konkurencie schopnosť,

- Touto novou technológiou budeme schopní variovať pri výrobe jednotlivých výrobkov, ktoré je možné vyrobiť pri dodržaní noriem aj z inej triedy,

- Z hľadiska ekologického princípu bude výroba našich výrobkov šetrnejšia k životnému prostrediu, a to vďaka recyklačnému zariadeniu, ktoré je súčasťou novej technológie,

- Vlastnou výrobou betónu znížime energetickú náročnosť z dôvodu nutnosti vykurovania výrobných foriem v chladnom období, a to hlavne z dôvodu, že formy sa napĺňajú betónom v neskorších poobedňajších hodinách a v skorých ranných hodinách sa výrobok vyberá z formy. Vlastnou výrobou betónu by sme vedeli plniť formy betónom v skoršom čase napr. do obeda a tak by sme nemuseli formy vykurovať, nakoľko by nábeh betónu bol o niekoľko hodín skôr a tak by dosiahol požadovanú pevnosť na odstránenie foriem aj bez vykurovania foriem.

- Novou technológiou by sme dosiahli skrátenie času potrebného na jednotlivé operácie tzn. jednotlivé formy by sa plnili betónom okamžite po osadení armatúry do formy a nemuselo by sa čakať až sa urobia aj ostatné formy a potom naraz nalievať betón do foriem.

- Implementuje sa používanie digitálnej dátovej zostavy, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenie v rámci podniku môže vykonávať. Spätné hlásenie stroja o dokončených programoch a taktiež sledovanie vyťažiteľnosti stroja.

- Zvýši schopnosť zariadenia sledovať svoje požiadavky a potreby v rámci údržby. Údržbárske práce je možné takto podľa potreby efektívne plánovať a neplánované prestoje stroja sa týmto zredukujú.

Umiestnenie:

Technológia bude umiestnená na prevádzke spoločnosti V-ALFATEC, s.r.o., Niklová ulica 4346, 926 01 Sereď, Číslo parcely: KNC 3674/1, katastrálne územie Sereď (kód k.ú. 855251).

Parametre zariadenia:

Miešacie jadro s dopravníkom a veža betonárne

- Planétový miešač s objemom 1,0 m3 čerstvého betónu na 1 zámes,

- pohon 45 kW,

- s hydraulickými výpustnými dvierkami s pohonom 1,5 kW,

- obloženie a lopatky z vysokopevnostných oteruvzdorných materiálov,

- meranie aktuálneho prúdu miešačky pre nepriame odvodenie konzistencie zmesi,

- výpustný lievik s polyuretánovou výstelkou.

Dopravníkový pás

- Oceľová konštrukcia veže betonárne z toho prvé podlažie pozinkované (miešač) a druhé podlažie (váhy) s pochôdznymi plošinami,

- Lávky a zábradlia komplet na celej veži, schodiská z pozinkovaných roštov.

Kameninové zásobníky

- 4 ks zásobníkov, každý s objemom 15 m3, s vymeniteľnou výstelkou z oteruvzdorných plechov,

- 2 ks vibrátor pre frakciu 0-4 mm,

- Pneumatické dávkovacie klapky 2 ks pre každý zásobník, pozinkované.

2 x cementové silo s výbavou

- 2 x cementové silo s objemom 70 m3 pre uskladnenie 90 t cementu,

- Závitovkový dopravník pre dávkovanie cementu do váhy riadený frekvenčným meničom,

- Vonkajšie a vnútorné rebríky,

- Ručná podsilová klapka, plniace potrubie, mechanický pretlakový/podtlakový ventil,

- Pretlakový filter s automatickou regeneráciou.

Elektronické dávkovacie váhy

- 1 x Pásový dopravník kameniva s váhou pre dávkovanie zo 4 zásobníkov kameniva,

- 1 x Cementová váha,

- 1 x Nerezová váha na vodu + prietokomer s dávkovaním vody priamo do miešača,

- 2 x Váha na prísady.

Elektrická inštalácia a riadenie

- Elektrické rozvádzače a káblové rozvody,

- Kancelárske riadiace pracovisko zateplené pre umiestnenie rozvádzačov a pracoviska operátora so základným kancelárskym nábytkom a klimatizáciou,

- Bezpečnostné prvky technológie (vypínače, snímače, autonómny bezpečnostný kontrolér),

- Priemyselný riadiaci systém s vizualizáciou technológie a ovládaním cez PC,

- Servisný prístup k všetkým hardvérovým prvkom riadiaceho systému cez internet na 12 mesiacov,

- Databázový software Dispečer.

Sklad prísad, rozvody tekutín (voda, chémia a vzduch)

- Oceľový sklad prísad – kontajner nezateplený,

- Piestový kompresor so zásobníkom 500l bez sušičky vzduchu,

- Rozvody prísad, rozvody vody a tlakového vzduchu po celej technológii,

- Polyuretánová výstelka pre druhý výpustný lievik,

- Váženie 2ks cementového sila pomocou tenzometrických snímačov – presnosť +/- 50kg	,

- Databázový softvér so štatistikou výroby, databázou zákazníkov a tlačou dodacích listov,

- Hydro-Mix sonda vlhkosti do miešačky,

- Pohon miešačky cez frekvenčný menič s priamym meraním konzistencie betónu na motore,

- Záchytná vaňa pod dva IBC kontajnery do skladu prísad,

- Oceľová konštrukcia pre jednoduché opláštenie/zateplenie celej technológie,

- Zatepľovacie PUR panely 80mm pre celú technológiu vrátane dopravy, montáže a doplnkov (okná, dvere, oplechovanie),

- Komfortné osvetlenie betonárne LED technológiou exteriér + interiér vrátane montáže.